Actividad N° 12: Líneas de producción de congelado

- Una empresa pesquera necesita dimensionar un nuevo equipo de congelación para su línea de producción. La capacidad de congelación requerida es de 1000 kg/h. Se dispone de tres opciones de equipos:

| Equipo A | Equipo B | Equipo C |
| --- | --- | --- |
| Capacidad de congelación: 800 kg/h | Capacidad de congelación: 1200 kg/h | Capacidad de congelación: 1500 kg/h |
| Consumo de energía: 20 kW/h | Consumo de energía: 30 kW/h | Consumo de energía: 40 kW/h |
| Costo de adquisición: $12,000 | Costo de adquisición: $18,000 | Costo de adquisición: $25,000 |

Se desea seleccionar el equipo que cumpla con la capacidad requerida de congelación al menor costo total, considerando tanto el costo inicial como el costo operativo.

- ¿Cuál es el costo por kilogramo de congelación para cada equipo?

- ¿En cuanto tiempo se repaga la inversión inicial, si el frigorífico tiene una ganancia de $0,40/kg congelado?

- ¿Cuál es el costo total de cada equipo para una semana de operación (considerando 8 horas de trabajo por día)?

- ¿Cuál equipo recomendarías a la empresa y por qué?

Datos:

Costo de energía eléctrica es de $0.15 por kWh. El equipo funcionará 8 horas al día durante 5 días a la semana.

- Una empresa pesquera procesa merluza entera y elabora Filetes congelados IQF en presentación de 500 gr.

La línea de producción se describe de la siguiente manera:

-Recepción de MP

-Lavado de entero

-Fileteado: Cuenta con 4 fileteros, capaces de procesar cada uno 30 cajones de entero x 35 kg en 8h.

-Congelado IQF: Congelador continuo lineal de longitud de 15 metros y ancho de cinta transportadora 1,2 m. Siendo la densidad de carga de los filetes de merluza dispuestos individualmente en la cinta es de 6 kg/m2 y el tiempo de congelado de 25 minutos.

-Envasado: La envasadora automática vertical es capaz de envasar y sellar 700 unidades x hora.

a. Determinar la capacidad de producción neta de la línea en 8h.

b. ¿Que cambios propone para favorecer la producción diaria?

c. Investigar como es el funcionamiento de una envasadora vertical. Proponer un proveedor y modelo de equipamiento que se ajuste a los requerimientos necesarios.

- Se requieren congelar 25 toneladas de filets de merluza en un día laboral de 24 horas. Los filets se van a congelar en bloques para el mercado europeo.

- Seleccionar el equipo que satisfaga estos requerimientos. El número de placas va a ser igual al número de estaciones congeladoras más 1.

- Calcular además la capacidad de refrigeración requerida expresada en kW.

Información adicional: Cuando se seleccionan congeladores de placa horizontales para una operación de 24 hs/día, se deben prever 15 minutos por operación para la carga y la descarga por ciclo y aproximadamente 2 horas diarias para el descongelamiento de las placas. En el cálculo de la capacidad de refrigeración requerida, adicionar un 30 % al valor teórico calculado, para tener en cuenta las pérdidas de calor y el rendimiento de los equipos.

Tiempos de congelamiento aproximados para congeladores de placa.

| Producto | Espesor de los bloques y tiempo de congelado |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 mm | 62 mm | 76 mm | 100 mm |
| Fish filets | 60 min | 75 min | 105 min | 165 min |
| Pescado entero | 75 min | 90 min | 120 min | 180 min |
| Arenque | 60 min | 75 min | 110 min | 170 min |
| Langostinos en cajas | 90 min | 135 min | 160 min | 230 min |

La tabla expresa el n° de moldes x placa.
El n° de placas puede ir de 5 a 20 por equipo.